# Техническое задание на выполнение монтажных работ по системам отопления и водоснабжения № ТЗ-

## 1. Общие данные

| Объект | Жилой дом |
| --- | --- |
| Заказчик | Горбунов Николай Александрович |
| Адрес | Московская область, |
| Площадь объекта |  |
| Режим проживания | Постоянный |
| Количество проживающих |  |

## 2. Система отопления

## 2.1. Основные требования

| Температура наружного воздуха для расчета теплопотерь здания | -28С (наиболее холодная пятидневка для Московской климатической зоны по СНиП 2.01.01.82. «Строительная климатология и геофизика») |
| --- | --- |
| Температура воздуха внутри помещений | - жилых помещений +22°С; - кухни +20°С; - санузлов и ванных комнат +24°С. - техническое помещение +16°С. |
| Отопление помещений | Радиаторы, теплые полы,плые стены, конвекторы |
| Режим проживания | Постоянный |

2.2. Индивидуальная котельная

| Котельная установка | Котел Vissman n Vitopend 100, мощностью 30 кВт |
| --- | --- |
| Горелка | Газовая с закрытой камерой |
| Основной вид топлива | Природный газ |
| Резервный вид топлива | Нет |
| Размещение котельной | Отдельное помещение |
| Контуры теплоснабжения | - 1 прямой контур радиаторного отопления, конвекторы; - 2 прямой контур радиаторного отопления, конвекторы; |
| Магистральный коллектор теплоснабжения | Коллектор 3 контура DN25/160 + гидравлическая стрелка «Elsen» до 5 м3 |
| Обвязка магистрального коллектора | При помощи насосов, смесительных вентилей, обратных клапанов, регулирующей арматуры |
| Циркуляционные насосы | Энергоэффективные циркуляционные насосы ALPHA2 с пониженным энергопотреблением и выводом основных характеристик работы на встроенный дисплей |
| Дымоудаление котельной | Тип дымоудаления: естественное. Размещение дымохода: ч/з стену, кооксиальный. Материал дымохода: - нержавеющая сталь, круглого сечения 60/100 |
| Теплоноситель | Подготовленная вода. |
| Подпитка отопления | Автоматическая |
| Автоматика котельной | На базе блока автоматики управления, производитель (Германия), должна обеспечивать: - автоматическое регулирование и поддержание индивидуальной температуры отопительных контуров в зависимости от температуры наружного воздуха; - поддержание заданной температуры ГВС |

2.3. Радиаторное отопление

| Расчетный температурный график | 70/50°С |
| --- | --- |
| Схема системы отопления | Двухтрубная, коллекторная с принудительной циркуляцией теплоносителя |
| Отопительные приборы | Секционные радиаторы Rifar Alum Ventil с нижним подключением и встроенным термостатическим вентилем. Канальные (польные) конвекторы с естественной циркуляцией. |
| Тип коллекторных шкафов | Встроенные |
| Материал трубопроводов | Для радиаторов и стояков: PEX-а ф16, ф26,производство «Uni-Fitt» Италия. |
| Тип распределительных коллекторов | Радиаторные распределительные отопительные коллекторы "Comisa"Италия. |
| Подключение радиаторов | По схеме "из пола снизу"с установкой вентильных узлов нижнего подключения |
| Размещение приборов отопления | Открыто на стенах, преимущественно под окнами в зависимости от особенностей помещения |
| Способ прокладки и изоляции трубопроводов | Скрыто, в конструкции стен и пола (выравнивающей стяжке). Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола, прокладываются в гофротрубе, для трубопроводов прокладываемых в шахтах |
| Автоматика и регулирование | Регулировка температуры воздуха в помещениях с радиаторами предусматривается при помощи радиаторных термоголовок. |

2.4. Теплый пол и теплые стены.

| Расчетный температурный график | 45/38°С |
| --- | --- |
| Схема системы теплых полов | Двухтрубная, коллекторная с принудительной циркуляцией теплоносителя и возможностью индивидуальной регулировки расхода теплоносителя в контурах теплого пола |
| Метод устройства теплых полов | "Мокрый" метод с раскладкой трубопроводов по поверхности экструдированного пенополистирола и фиксацией труб при помощи распределительных матов. Теплоизоляция пенополистирола толщиной 30 мм. Заливка смонтированной системы цементной стяжкой высотой 60 мм (от верха проложенной трубы). Теплые стены на стене в местах согласованных с заказчиком под штукатурку 20мм. |
| Тип коллекторных шкафов | Встроенные |
| Материал трубопроводов | Магистральные: PEX-AL-PEX ф26 (Германия «Uni-Fitt») Подводящие: PEX-а ф16, ( Италия «Compipe») |
| Тип распределительных коллекторов | Распределительные коллекторы «Comisa» Италия |
| Метод раскладки контуров теплых полов | В зависимости от конфигурации помещения укладка по методу "Улитка" |
| Шаг раскладки трубопроводов | Согласно тепло потерь помещения 0,15м. |
| Применяемое напольное покрытие в зоне укладки теплых полов | Камень (плитка, керамика). |
| Автоматика и регулирование | Регулирование температуры теплого пола осуществляется при помощи комнатных термостатов и автоматики сервоприводов, установленных на контурах теплого пола |

## 2.5.  Места размещения отопительных приборов

Первый этаж: Помещение 1 – нет отопления. – площадь 5,58 м2 Помещение 2 – теплый по водяной + тепл.стена . – отапливаемая площадь 9,35 м² Помещение 3 – радиаторы 2шт. – отапливаемая площадь 11,69м2 Помещение 4 – теплый пол водяной + радиатор 1шт . – отапливаемая площадь 19,15 м2 Помещение 5 – теплый пол водяной+ тепл. стена – отапливаемая площадь 6,87 м2 Помещение 6 – водяной теплый пол+ радиатор 1шт – отапливаемая площадь 8,11 м2 Помещение 7 – радиатор 1шт. – отапливаемая площадь 5,5 м2 Помещение 8 – радиаторы 2шт. – отапливаемая площадь 12,88 м Помещение 9- теплый пол водяной+ тепл.стены – отапливаемая площадь 15,45 м Помещение 10 – теплый пол водяной + польных конвектора 4шт. (260х1500х80) – отапливаемая площадь 32,9 м2 Второй этаж: Помещение 1 – теплый пол водяной + декор.радиатор 1шт. – отапливаемая площадь 15,7 м2 Помещение 2 – теплый пол водяной +тепл.стена – отапливаемая площадь 6,87 м2 Помещение 3 – радиаторы 2шт. – отапливаемая площадь 26,78 м2 Помещение 4 – теплый пол водяной+ тепл.стена – отапливаемая площадь 12,87 м2 Помещение 5– радиаторы 2шт. – отапливаемая площадь 14,16 м2 Помещение 6 – радиаторы 2шт. – отапливаемая площадь14,16 м2 Помещение 7 – нет – не отапливается 5,58 м2

## 3. Системы холодного и горячего водоснабжения

| Схема холодного и горячего водоснабжения | Коллекторная с рециркуляцией горячей воды, точки подключения согласно утвержденного дизайн-проекта. |
| --- | --- |
| Тип коллекторных шкафов | Встроенные в стены |
| Способ прокладки и изоляции трубопроводов | Скрыто, в конструкции (выравнивающей стяжке) пола и стен. Трубопроводы, прокладываемые в стяжке пола - прокладываются в гофротрубе. Теплоизоляция магистральных труб трубчатым утеплителем Энергофлекс толщиной 6 мм |
| Материал трубопроводов | PEX-AL-PEX ф16, ф20, ф26 (Италия «Uni-Fitt») |
| Источник холодной воды | Магистральный водопровод |
| Источник горячей воды | Котел – в котельной |
| Количество точек | 1-й этаж – 10точек 2-й этаж – 14 точек Cмесители в душевых кабинах (3шт.), скрытого монтажа. |

## 4. Прочие пожелания к проекту инженерных систем.

| ## 2. |  |
| --- | --- |